Modul Pembelajaran Pemrograman IOT menggunakan Mikrokontroler NodeMCU & Apps Blynk

- Persiapan

- Instalasi Arduino IDE

Download Arduino IDE melalui situs https://www.arduino.cc/en/Main/Software. Pilih “Windows Installer, for Windows 7 and up”.

Gambar 1. Tampilan download software Arduino

- Konfigurasi NodeMCU dengan PC/Laptop yang digunakan.

- Hubungkan NodeMCU ke PC menggunakan kabel USB.

- Buka Aplikasi Arduino IDE, Buka Menu “Tools > Board”, Pilih NodeMCU. Kemudian masih pada menu “Tools > Port”, pilih port yang terbaca. Apabila sudah terhubung, maka Nama Port NodeMCU yang digunakan akan tampil seperti gambar berikut:

Gambar 2 Tampilan pilihan port (Ilustrasi menggunakan sampel Arduino UNO)

- Pilih/klik Port yang terbaca, Siap memulai pembelajaran.

- Jika port Arduino belum terbaca, silakan download driver untuk IC CH340G melalui link berikut

https://drive.google.com/drive/folders/1BpaQOOB0NnBT2oBSB4SYL2KReLEG7Plp?usp=sharing. Kemudian ekstrak file tersebut.

- Buka Device Manager melalui Control Panel\System and Security\System

- Pilih “Other devices”, kemudian klik kanan. Pilih Update Driver Software. Pilih “Browse my computer for driver software” kemudian arahkan ke folder yang telah diekstrak. Klik install.

- Jika sudah terinstal, tampilan unknown devices akan berubah seperti gambar berikut (note: tulisan tidak selalui Arduino Uno, tetapi pasti tidak ada tanda warning berwarna kuning jika sudah terinstal dengan baik).

Gambar 3 Tampilan koneksi devices

Pembelajaran Internet of Things Dasar

Menggunakan NodeMCU.

    - Persiapan

- Pelajari datasheet NodeMCU. Terdapat 3 versi NodeMCU, yang akan digunakan dalam pembelajaran ini adalah NodeMCU V3 Lolin.

Gambar 1. Datasheet Pinout NodeMCU V3 Lolin

- Instalasi board NodeMCU ke Arduino IDE.

- Hubungkan NodeMCU dengan Komputer atau laptop anda, pastikan anda terhubung ke internet.

- Buka Arduino IDE.

- Klik Menu File, pilih Prefereces.

Gambar 2. Membuka Menu Preferences

- Lalu copy dan pastekan URL berikut dibagian Additional Boards URLs:

- http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json . Klik OK.

Gambar 3. Memasukan Link 3rd Party ESP8266

- Jika Penambahan Board berhasil dibagian, maka dibagian bawah Arduino IDE akan muncul seperti gambar berikut (tidak selalu muncul).

Gambar 4. Instalasi 3rd Party Berhasil

- Buka menu Tools > Board > Board Manager. Ketik esp8266 by esp8266 community, klik install.

Gambar 5. Penambahan Board ESP8266

- Buka kembali menu Tools > Board > ESP8266 board, ubah board menjadi NodeMCU ESP-12 Module (Amati chip pada NodeMCU, jika tertera 0.9 gunakan seri 0.9. Jika tidak tertera, gunakan seri 1.0).

Gambar 6. Memilih Board NodeMCU

- Buka kembali menu Tools, pilih port sesuai dengan board anda. USB port ini bisa anda ketahui dengan membuka Device Manager.

Gambar 7. Memilih Port NodeMCU

- Dowload library Blynk melalui link berikut https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases

- Pilih Skecth > Include Library > Add .Zip library, pilih file yang telah di download.

Gambar 8. Menambah Library secara manual menggunakan file .Zip

- Selanjutnya adalah tahap pemrograman, namun persiapkan terlebih dahulu konfigurasi aplikasi Blynk.

Percobaan 1: Menyalakan LED secara otomatis.

Percobaan 2: Membuat protipe traffic light

Percobaan 3: Membuat alat pendeteksi jarak

Percobaan 4: Menghubungkan alat pendeteksi jarak dengan smartphone

- Aplikasi Blynk.

- Download aplikasi Blynk di Playstore.

- Buka aplikasi dan klik “Create New Account” dan daftarkan email anda jika belum memiliki akun sebelumnya, atau klik Log In jika sudah memiliki akun.

Gambar 9. Tampilan awal aplikasi Blynk

- Klik “New Project” untuk memulai menggunakan aplikasi Blynk.

Gambar 10. Membuat project baru

- Buatlah nama project sesuai keinginan, kemudian pilih device yang akan digunakan, dalam hal ini pilihlah NodeMCU. Pilih Connection Type “Wi-Fi”.

Gambar 11. Setting awal projek baru

- Pilihlah tema Tampilan yang anda inginkan dark/light. Kemudian klik tombol Create.

- Akan muncul menu pop-up yang menyatakan “Auth Token was sent to emailanda@gmail.com or you can find it on setting”. Klik OK.

Gambar 12. Poject berhasil dibuat, auth token dikirimkan ke email

- Bukalah email anda, cari pesan dari Blynk. Kemudian Copy Auth Token yang dikirimkan tersebut untuk dimasukkan ke program pada Arduino IDE.

Gambar 13. Email dari Blynk

- Kembali ke projek anda di aplikasi Blynk, klik “Add Widget” atau symbol tambah di pojok kanan atas. Pilih Button.

Gambar 14. Menambahkan widget di aplikasi Blynk

- Ketuk gambar Button yang muncul di projek anda, kemudian atur seperti berikut:

Gambar 15. Setting widget button

- Rangkaian Hardware

      - Pin D7 NodeMCU – Resistor – Kaki Anoda (+) LED

      - Pin GND NodeMCU – Kaki Katoda (-) LED

Gambar 16. Rangkaian Percobaan kendali LED melalui aplikasi Blynk

- Pemrograman Arduino IDE

- Salin kode berikut ke Arduino IDE

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char auth[] = "YourAuthToken"; //ganti tulisan dengan Auth Token yang masuk ke email

char ssid[] = "YourNetworkName"; //ganti tulisan dengan nama wifi

char pass[] = "YourPassword"; //ganti tulisan dengan password wifi

void setup() {

Serial.begin(9600);

Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8080);

}

void loop() {

Blynk.run();

}

- Upload ke port dan board NodeMCU anda.

- Buka serial monitor, jika NodeMCU sudah terhubung ke internet akan muncul seperti gambar berikut:

Gambar 17. Tampilan Serial Monitor

- Kembali ke projek Aplikasi Blynk anda, klik tombol Play (paling pojok kanan atas).

- Jika anda tekan Button maka LED akan menyala, jika ditekan kembali maka LED akan padam.

Percobaan 2: Membaca nilai Potensiometer melalui aplikasi Blynk.

- Aplikasi blynk.

- Buka kembali projek yang sebelumnya telah anda buat, hapus widget push button dan tambahkan widget Gauge.

- Klik widget Gauge yang telah dibuat, atur setting sebagai berikut

- Ubah nama gauge menjadi Potensiometer dan Ganti pin ke Virtual V5.

Gambar 19. Setting widget Gauge

- Rangkaian Hardware

      - Pin 3V3 NodeMCU – Kaki 1 Potensiometer

      - Pin GND NodeMCU – Kaki 2 Potensiometer

      - Pin A0 NodeMCU – Kaki 3 Potensiometer

Gambar 19. Rangkaian Analog read Melalui Aplikasi Blynk

- Pemrograman Arduino IDE

- Salin kode berikut ke Arduino IDE

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

BlynkTimer timer;

#define analogPin A0

int sensorValue;

char auth[] = "YourAuthToken"; //gunakan token yang sama dengan project sebelumnya

char ssid[] = "YourNetworkName";

char pass[] = "YourPassword";

void sendSensor() {

int sensorValue = analogRead(analogPin);

Blynk.virtualWrite(V5, sensorValue);

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);

timer.setInterval(1000L, sendSensor);

}

void loop() {

Blynk.run();

timer.run();

}

- Upload ke port dan board NodeMCU anda.

- Buka serial monitor, jika NodeMCU sudah terhubung ke internet akan muncul seperti gambar berikut:

Gambar 20. Tampilan Serial Monitor

- Kembali ke projek Aplikasi Blynk anda, klik tombol Play (paling pojok kanan atas).

- Jika anda memutar potensiometer pada rangkaian, maka nilai yang tampilkan pada widget Gauge di aplikasi Blynk akan ikut berubah.

Referensi:

      - www.arduino.cc/reference

      - https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3

      - https://www.theengineeringprojects.com/2018/10/introduction-to-nodemcu-v3.html

      - https://blynk.io/en/getting-started